# RT-950 Pro 固件错误报告及修复建议

版本: V0.24
日期: 2024年12月20日
报告者: 业余无线电社区

──────────────────────────────────────────────────

# 错误 #1: TNC 类型 "KISS" 模式无法通过蓝牙发送数据 (严重)

## 问题描述

当用户在菜单中设置 TNC Type = KISS 时，APRS数据包不会通过蓝牙发送到APRSDroid等应用程序。只有设置 TNC Type = WinAPRS 时蓝牙才能工作。

这使得用户无法使用标准KISS协议连接APRSDroid。

## 问题根因

在函数 FUN_080140c0 (地址 0x080140c0) 中，代码检查 TNC 类型是否等于 1：

当前代码 (有问题):

// 地址: 0x08014745 (反编译)
if (*(char *)(DAT_08014150 + 0x1d) == '\x01') {  // 只检查类型 1 (WinAPRS)
    FUN_08024444(local_214, uVar3 + 1 & 0xffff);  // 发送到蓝牙
}

### TNC 类型值:

| 值 | 类型名称 | 蓝牙输出 |
| --- | --- | --- |
| 0 | MacAPRS | ❌ 不工作 |
| 1 | WinAPRS | ✅ 工作 |
| 2 | APRS | ❌ 不工作 |
| 3 | KISS | ❌ 不工作 (应该工作!) |

## 修复建议

方案 A: 让 KISS 模式也能工作 (推荐)

// 原始代码 (FUN_080140c0, 地址约 0x08014745)
// 原始:
if (*(char *)(DAT_08014150 + 0x1d) == '\x01') {
    FUN_08024444(local_214, uVar3 + 1 & 0xffff);
}

// 修复后:
uint8_t tnc_type = *(uint8_t *)(DAT_08014150 + 0x1d);
if (tnc_type == 1 || tnc_type == 3) {  // WinAPRS(1) 或 KISS(3)
    FUN_08024444(local_214, uVar3 + 1 & 0xffff);
}

方案 B: 更灵活的检查 (最佳)

// 检查任何非零TNC类型都发送到蓝牙
uint8_t tnc_type = *(uint8_t *)(DAT_08014150 + 0x1d);
if (tnc_type > 0) {  // 任何启用的TNC模式
    FUN_08024444(local_214, uVar3 + 1 & 0xffff);
}

## 汇编级修复

原始指令 (地址 0x08014116):

ram:08014114    407f            ldrb        r0,[r0,#0x1d]
ram:08014116    0128            cmp         r0,#0x1         ; 只比较 1
ram:08014118    02d1            bne         LAB_08014120    ; 不等于1则跳过

修复指令:

ram:08014114    407f            ldrb        r0,[r0,#0x1d]
ram:08014116    0028            cmp         r0,#0x0         ; 比较 0
ram:08014118    02d0            beq         LAB_08014120    ; 等于0则跳过 (任何非零都发送)

# 完整修复补丁

## 二进制补丁 (针对 v0.24)

| 地址 | 原始字节 | 修改字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x08014116 | 01 28 | 00 28 | 将 cmp r0,#0x1 改为 cmp r0,#0x0 |
| 0x08014118 | 02 D1 | 02 D0 | 将 bne 改为 beq |

效果: 任何非零TNC类型都会通过蓝牙发送KISS帧

注意: 这些是 little-endian Thumb-2 指令

## 验证测试

修复后请测试:

设置 TNC Type = KISS

配对蓝牙并连接 APRSDroid

接收APRS信号，确认APRSDroid能显示

从APRSDroid发送位置，确认radio能发射

# 附录: 相关函数地址 (v0.24)

| 函数 | 地址 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| FUN_080140c0 | 0x080140c0 | KISS帧构建 |
| FUN_08024444 | 0x08024444 | USART1发送(蓝牙) |
| FUN_0802445c | 0x0802445c | 单字节发送 |
| DAT_08014150 | 0x2000A83C | 设置结构基址 |
| TNC类型偏移 | +0x1D | TNC类型字节 |

──────────────────────────────────────────────────

## 联系方式

如有问题请联系:

GitHub: https://github.com/Dadud/radtel-950-pro

原始项目: https://github.com/nicsure/radtel-950-pro

感谢您对产品的持续改进！